BÁO CÁO THỰC HÀNH “THIẾT KẾ SoC”

Tên bài thực hành: Lab 4

Tên thành viên nhóm:

- Nguyễn Huy Anh – 22651341

- Trần Tiến – 22653991

- Nguyễn Văn C - 15014000

Ngày thực hiện: 21 / 01 / 2025

- Mô tả tóm tắt nội dung bài thực hành

Bài thực hành 1: Chạy mô phỏng hiện tên ra màn hình

Bài thực hành đầu tiên nhằm giúp sinh viên làm quen với quy trình mô phỏng trong môi trường Modelsim, một công cụ mô phỏng logic số phổ biến dùng trong thiết kế FPGA và SoC. Thông qua bài này, sinh viên được tiếp cận các bước cơ bản như tạo project mô phỏng, thêm các file mã nguồn Verilog, biên dịch và chạy mô phỏng dạng sóng. Nhiệm vụ chính của bài là xây dựng một mô hình đơn giản để hiển thị tên sinh viên lên màn hình mô phỏng.

Việc thực hiện bài thực hành không chỉ giúp người học làm quen với giao diện và thao tác của Modelsim, mà còn hiểu rõ hơn về cách dữ liệu được truyền qua các tín hiệu trong mô phỏng số. Bằng cách quan sát dạng sóng và kết quả hiển thị, sinh viên có thể kiểm chứng tính đúng đắn của mã nguồn, đồng thời nắm bắt được quy trình debug trong thiết kế số. Đây là nền tảng quan trọng trước khi chuyển sang mô phỏng các mô-đun phức tạp hơn trong những bài thực hành tiếp theo.

Bài thực hành 2: Mô phỏng hàm Counter4bits

Bài thực hành thứ hai tiếp tục sử dụng công cụ Modelsim nhưng tập trung vào việc mô phỏng một module có chức năng rõ ràng hơn: bộ đếm 4 bit (Counter4bits). Bộ đếm là một khối logic cơ bản trong các hệ thống số và thường được dùng để điều khiển thời gian, tạo xung hoặc quản lý trạng thái.

Trong bài này, sinh viên sẽ triển khai mã nguồn mô tả bộ đếm 4 bit, sau đó chạy mô phỏng để quan sát sự thay đổi của tín hiệu đếm theo thời gian. Bài thực hành yêu cầu người học theo dõi dạng sóng để xem bộ đếm tăng giá trị sau mỗi chu kỳ xung clock, đồng thời phân tích cách các tín hiệu reset, clock và enable tác động đến hoạt động của bộ đếm.

Thông qua đó, sinh viên không chỉ nắm được quy tắc hoạt động của các mạch tuần tự, mà còn hiểu cách kiểm tra và đánh giá chức năng của một mô-đun phần cứng thông qua mô phỏng. Đây là bước quan trọng chuẩn bị cho việc thiết kế các hệ thống lớn hơn, nơi bộ đếm là thành phần nền tảng.

- Tiến trình thực hiện bài thực hành

Bước 1: Tạo hàm counter và hàm counter_tb

Mục tiêu – ý nghĩa: Ở bước đầu tiên, sinh viên tiến hành xây dựng hai tệp mã nguồn cơ bản: counter4bits.v (mô tả phần cứng của bộ đếm 4 bit) và counter4bit_tb.v (tệp kiểm thử – testbench – dùng để mô phỏng hoạt động của bộ đếm). Mục tiêu của bước này là giúp sinh viên làm quen với việc thiết kế phần cứng bằng ngôn ngữ mô tả phần cứng (HDL) và hiểu rõ cách một testbench được sử dụng để kiểm tra tính chính xác của module thiết kế.

Thực hiện:

- Tạo hai tệp counter4bits.v và counter4bit_tb.v.

- Sao chép hoặc viết lại nội dung hai tệp theo đúng hướng dẫn và cấu trúc trong giáo trình.

- Đảm bảo mã được viết đúng chuẩn HDL để tránh lỗi khi biên dịch và mô phỏng.

Kết quả đúng:

- Hai tệp được tạo thành công.

- Nội dung của cả hai tệp trùng khớp với mẫu trong giáo trình và có thể biên dịch mà không phát sinh lỗi.

Bước 2: Tạo project Modelsim

Mục tiêu – ý nghĩa: Bước này nhằm hình thành quy trình tổ chức một dự án mô phỏng chuyên nghiệp trong Modelsim. Việc tạo project giúp sinh viên quản lý các tệp mã nguồn một cách khoa học, đồng thời thiết lập môi trường mô phỏng đầy đủ để kiểm tra hoạt động của mô-đun phần cứng.

Thực hiện:

- Mở phần mềm Modelsim.

- Truy cập: File → New → Project để tạo dự án mới.

- Nhập các thông tin cần thiết cho dự án, bao gồm tên project và nơi lưu trữ.

- Chọn Add Existing File và thêm hai tệp counter4bits.v và counter4bit_tb.v.

- Xác nhận bằng cách nhấn OK.

Kết quả đúng:

- Project được tạo thành công.

- Hai tệp mã nguồn hiển thị đầy đủ trong thư mục Library → work, sẵn sàng cho quá trình biên dịch và mô phỏng.

Bước 3: Hiển thị sóng

Mục tiêu – ý nghĩa: Mục tiêu của bước này là giúp sinh viên thực hành quy trình biên dịch mã HDL, chạy mô phỏng và phân tích dạng sóng hiển thị. Đây là kỹ năng quan trọng khi đánh giá hoạt động của một mô-đun số vì dạng sóng cho phép kiểm tra trực quan sự thay đổi của các tín hiệu theo thời gian.

Thực hiện:

- Trong tab Project, chọn cả hai tệp và thực hiện: Compile → Compile All để biên dịch mã nguồn.

- Trong mục Library, nhấp đúp vào tệp testbench counter4bits_tb để khởi chạy mô phỏng.

- Trong tab mô phỏng (sim), điều chỉnh thời gian mô phỏng lên 1 ms, sau đó nhấn Run.

- Khi dạng sóng đã hiển thị đầy đủ, sử dụng tổ hợp phím Ctrl + S để lưu lại tệp kết quả.

Kết quả đúng:

- Dạng sóng hiển thị chính xác theo hoạt động mong muốn của bộ đếm 4 bit.

- Tệp chứa dạng sóng được lưu thành công về máy để phục vụ phân tích hoặc đưa vào báo cáo.

- Lưu đồ giải thuật

- Lưu đồ thực hiện phần 1 (Hardware)

Lưu ý: sử dụng đúng quy ước của Flowchart như sau:

- Có thể sử dụng một số phần mềm vẽ Flowchart miễn phí để vẽ nhanh hơn như:

  - Phần mềm Dia

  - yEd Graph Editor

  - ThinkComposer

  - Pencil Project

  - LibreOffice Draw

  - Diagram Designer

  - Draw.io

- Lưu đồ thực hiện phần 2 (Firmware)

- Lưu đồ thực hiện phần 3 (Testing)

- Giải thích code Firmware

#include <io.h>

#include <system.h>

void main() {

int temp;

while (1) {

temp = IORD(SWITCH_BASE, 0);

IOWR(LED_BASE, 0, temp);

}

}

Bài 1

- Giải thích code chương trình:

(1-2) Khai báo hai thư viện io.h và system.h được sử dụng để hỗ trợ truy cập các ngoại vi trong hệ thống SoC. Trong đó, system.h chứa các địa chỉ base của Switch và LED 7 đoạn được sinh ra từ Qsys, còn io.h cung cấp các hàm đọc/ghi ngoại vi thông qua cơ chế memory-mapped I/O.

(3) Khai báo hàm main của chương trình chạy trên bộ xử lý Nios II.

(4) Khai báo biến temp được sử dụng để lưu tạm giá trị đọc được từ các công tắc.

(5) Tạo vòng lặp while(1) tạo ra một vòng lặp vô hạn, đảm bảo chương trình luôn liên tục đọc trạng thái của Switch và cập nhật trạng thái của LED trong suốt quá trình hệ thống hoạt động.

(6) Dòng lệnh này đọc dữ liệu từ ngoại vi Switch:

- SWITCH_BASE là địa chỉ base của IP Switch trong hệ thống SoC.

- Tham số 0 là offset của thanh ghi dữ liệu.

- Macro IORD() thực hiện thao tác đọc dữ liệu từ thanh ghi được ánh xạ vào bộ nhớ.

- Giá trị đọc được từ Switch được lưu vào biến temp.

(7) Dòng lệnh này ghi dữ liệu ra ngoại vi LED:

- LED_BASE là địa chỉ base của IP LED.

- Tham số 0 là offset của thanh ghi điều khiển.

- Giá trị temp được ghi trực tiếp ra LED.

- Do đó, trạng thái của LED sẽ thay đổi tương ứng với trạng thái của Switch.

#include <system.h>

void main() {

volatile int *switch_ptr = (int *) SWITCH_BASE;

volatile int *led_ptr    = (int *) LED_BASE;

int temp;

while (1) {

temp = *switch_ptr;

*led_ptr = temp;

}

}

Bài 2:

- Giải thích code chương trình:

(1) Khai báo thư viện system.h được sử dụng để hỗ trợ lập trình cho hệ thống SoC, cung cấp các địa chỉ base của ngoại vi được sinh ra từ Qsys, giúp chương trình truy cập đúng phần cứng.

(2) Dòng lệnh này xác định hàm main của chương trình chạy trên bộ xử lý Nios II.

(3-4) Hai dòng lệnh này khai báo các con trỏ switch_ptr và led_ptr trỏ trực tiếp đến địa chỉ base của Switch và LED. Từ khóa volatile đảm bảo mỗi lần đọc/ghi đều truy cập trực tiếp vào phần cứng, tránh bị trình biên dịch tối ưu hóa.

(6) Khai báo biến temp được dùng để lưu trữ giá trị đọc được từ Switch trước khi ghi ra LED.

(7) Tạo vòng lặp while(1) giúp chương trình liên tục thực hiện việc đọc Switch và điều khiển LED trong suốt thời gian hệ thống hoạt động.

(8–9) Dòng (8) đọc giá trị từ ngoại vi Switch thông qua con trỏ. Dòng (9) ghi giá trị đó ra ngoại vi LED. Nhờ đó, trạng thái của LED luôn phản ánh đúng trạng thái của Switch.

#include <io.h>

#include <system.h>

const int HEX_7SEG[16] = { 0x40, 0x79, 0x24, 0x30, 0x19, 0x12, 0x02, 0x78, 0x00, 0x10, 0x08, 0x03, 0x46, 0x21, 0x06, 0x0E };

void main() {

int sw;

while (1) {

sw = IORD(SWITCH_BASE, 0) & 0x0F;

IOWR(LED_BASE, 0, HEX_7SEG[sw]);

}

}

Bài 3:

- Giải thích code chương trình:

(1) Khai báo hai thư viện io.h và system.h được sử dụng để hỗ trợ truy cập các ngoại vi trong hệ thống SoC. Trong đó, system.h chứa các địa chỉ base của Switch và LED 7 đoạn được sinh ra từ Qsys, còn io.h cung cấp các hàm đọc/ghi ngoại vi thông qua cơ chế memory-mapped I/O.

(3-4) Khai báo mảng hằng HEX_7SEG[16] chứa các giá trị mã điều khiển LED 7 đoạn tương ứng với các số hệ thập lục phân từ 0 đến F. Mỗi phần tử trong mảng biểu diễn trạng thái bật/tắt của các đoạn LED, giúp chương trình dễ dàng hiển thị giá trị mong muốn bằng cách tra bảng.

(5) Khai báo hàm main() là hàm chính của chương trình, nơi thực hiện điều khiển hiển thị LED 7 đoạn.

(6) Khai báo biến sw được sử dụng để lưu giá trị đọc được từ các công tắc (Switch).

(7) Tạo vòng lặp while(1) giúp chương trình liên tục cập nhật trạng thái hiển thị của LED 7 đoạn theo giá trị Switch.

(8) Dòng lệnh này đọc giá trị từ Switch thông qua hàm IORD() và chỉ lấy 4 bit thấp bằng phép toán & 0x0F. Việc này đảm bảo giá trị đọc được nằm trong khoảng từ 0 đến 15, phù hợp với chỉ số của bảng mã LED 7 đoạn.

(9) Dòng lệnh này sử dụng giá trị sw làm chỉ số tra bảng HEX_7SEG, sau đó ghi mã tương ứng ra LED 7 đoạn thông qua hàm IOWR().

#include <io.h>

#include <system.h>

void main() {

int temp;

while (1) {

temp = IORD(SWITCH_BASE, 0) & 0x0F;

IOWR(LED_BASE, 0,

((temp & 0x01) >> 0) &

((temp & 0x02) >> 1));

}

}

Bài 4:

- Giải thích code chương trình:

(1-2) Khai báo hai thư viện io.h và system.h được sử dụng để truy cập các ngoại vi trong hệ thống SoC. Thư viện system.h cung cấp địa chỉ base của Switch và LED, còn io.h hỗ trợ các hàm đọc/ghi thông qua cơ chế memory-mapped I/O.

(3) Khai báo hàm main của chương trình, thực thi trên bộ xử lý Nios II.

(4) Khai báo biến temp được dùng để lưu giá trị đọc được từ Switch nhằm phục vụ cho việc xử lý logic.

(5) Tạo vòng lặp while(1) giúp chương trình liên tục kiểm tra trạng thái của Switch và điều khiển LED trong suốt quá trình hệ thống hoạt động.

(6) Dòng lệnh này đọc dữ liệu từ Switch thông qua hàm IORD() và chỉ giữ lại 4 bit thấp bằng phép toán & 0x0F. Việc này đảm bảo chỉ các Switch liên quan được sử dụng trong xử lý logic.

(7-9) Xử lý logic AND và ghi ra LED

- (temp & 0x01) >> 0: lấy trạng thái của bit thấp nhất (Switch 0).

- (temp & 0x02) >> 1: lấy trạng thái của bit thứ hai (Switch 1) và đưa về bit 0.

- Phép toán AND giữa hai giá trị trên chỉ cho kết quả bằng 1 khi cả hai Switch đều bật.

- Kết quả của phép toán logic AND được ghi ra LED thông qua hàm IOWR().

- Báo cáo lỗi trong thực hành

- Kết luận bài thực hành

Qua 4 bài thực hành SoC Nios II, sinh viên đã hoàn thành việc thiết kế hệ thống phần cứng trên Quartus bằng công cụ Qsys, tích hợp bộ xử lý Nios II cùng các ngoại vi như Switch, LED và LED 7 đoạn. Đồng thời, sinh viên đã xây dựng và triển khai chương trình firmware bằng ngôn ngữ C trên môi trường Eclipse, sử dụng cơ chế memory-mapped I/O để giao tiếp giữa phần mềm và phần cứng. Kết quả thực nghiệm cho thấy các chương trình hoạt động đúng yêu cầu đề ra, các ngoại vi phản hồi chính xác theo trạng thái điều khiển.

Nội dung của các bài thực hành có tính ứng dụng thực tiễn cao, đặc biệt trong lĩnh vực hệ thống nhúng và thiết kế SoC trên FPGA. Những kiến thức về tổ chức phần cứng, ánh xạ bộ nhớ và điều khiển ngoại vi là nền tảng để phát triển các hệ thống điều khiển, hiển thị và thu thập dữ liệu trong công nghiệp. Ngoài ra, việc làm quen với quy trình thiết kế – lập trình – kiểm thử trên phần cứng thực tế giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận các dự án SoC phức tạp hơn trong tương lai.

Để nâng cao hiệu quả học tập, bài thực hành có thể được mở rộng bằng cách bổ sung các nội dung nâng cao như xử lý ngắt, timer hoặc giao tiếp truyền thông. Bên cạnh đó, việc cung cấp thêm tài liệu hướng dẫn chi tiết và tăng thời gian thực hành trên kit sẽ giúp sinh viên hiểu sâu hơn về hệ thống SoC, đồng thời giảm bớt các lỗi phát sinh trong quá trình thiết kế và triển khai.